Задание 1. Сборка локальной сети

Описание задания Вам нужно собрать небольшую локальную сеть, состоящую из шести компьютеров. На устройствах работают сотрудники из трёх разных отделов, необходимо изолировать их друг от друга.

Требования к результату:

- Отправьте PKT-файл с выполненным заданием.

- Добавьте скриншоты с доступностью устройств между собой и ответ на вопрос.

Процесс выполнения:

- Запустите программу Cisco Packet Tracer.

- В программе составьте сеть из двух коммутаторов и трёх компьютеров за каждым из них.

- Создайте три одинаковых VLAN (например: 10, 20, 30) на каждом коммутаторе так, чтобы в каждой из них находился компьютер.

- Вбейте вручную IP-адреса на сетевых картах компьютеров. Используйте адресацию:

- для VLAN10: 192.168.10.1–192.168.10.10;

- для VLAN20: 192.168.20.1–192.168.20.10;

- для VLAN30: 192.168.30.1–192.168.30.10.

- Создайте доступность в каждом сегменте между компьютерами за разными коммутаторами.

- Проверьте связь между хостами командой ping.

- Напишите в комментариях, сколько широковещательных доменов у вас получилось. Ответ внесите в комментарии к решению задания в личном кабинете.

Решение - результаты

Создал топологию. Файл PKT тут:

https://drive.google.com/file/d/1f6cLZHjEZ1B5SAd5WuNYqpnrlKO7Lk3c/view?usp=sharing

Широковещательных доменов - 3. Т.к. 3 вилана.

Пинги пошли с pc0 на pc3 (с 192.168.10.1 на 192.168.10.10), но, почему-то не сразу см. скриншот ниже. Пошли пинги только через несколько секунд, хотя я никаких настроек не менял в сети. Не понятно почему так?

Плюс пробовал в симуляторе смотреть, там идет множество непонятных мне запросов розвоых, а до пинга я так и не дошел. Хотелось бы понять что это происходило? Можете пояснить?

Пинги между виланами идут.

Даже пробовал в другом вилане 20 изменить адрес на 192.168.10.11 и попробовать пинг из VLAN10 с 192.168.10.1 - пинги не шли, значит виланы работают - изолируют сети.

Задание 2. Подключение дополнительных устройств к локальной сети

Описание задания Вам нужно подключить три дополнительных ноутбука к одному из отделов. Отдельное условие — до дополнительных рабочих мест нужно организовать резервный канал. Это позволит эффективнее решать задачи и не зависеть от сетевых проблем.

Требования к результату:

- Отправьте PKT-файл с выполненным заданием.

- Добавьте скриншоты с доступностью устройств между собой и ответы на вопросы.

Процесс выполнения:

- Запустите программу Cisco Packet Tracer.

- К результату задания 1 добавьте три ноутбука, которые подключены к хабу, а хаб — к отдельному дополнительному коммутатору.

- Все три ноутбука должны находится во одной VLAN (например, 10).

- Вбейте вручную IP-адреса на сетевых картах ноутбуков. Адресацию используйте аналогичную:

- для VLAN10: 192.168.10.1–192.168.10.10;

- для VLAN20: 192.168.20.1–192.168.20.10;

- для VLAN30: 192.168.30.1–192.168.30.10.

- Соедините этот коммутатор с двумя остальными так, чтобы был отдельный канал до каждого коммутатора. Напишите в комментариях, почему один из каналов между коммутаторами получился неактивным.

- Сделайте так, чтобы резервный канал при отказе основного обеспечивал доступность ноутбуков с компьютерами в одной VLAN.

- Проверьте связь между ноутбуками и компьютерами в одной VLAN командой ping.

- В чём преимущества и недостатки этой сети? Ответ внесите в комментарии к решению задания в личном кабинете.

Решение - результат:

Файл pkt для 2 задания: https://drive.google.com/file/d/1MDFpC4pAUlca2r54Adv5WkO4IcjN2X8w/view?usp=sharing

получил схему:

Пинги пошли но, опять не прям сразу а через несколько секунд может 10-15:

посылал к ноуту с адресом  192.168.10.2 от ПК с адресом 192.168.10.1.

Остальные пинги тоже идут:

Один какбель как бы отключен, видимо потому что по протоколу STP коммутатор заблокировал чтобы не было бы петли. Видимо отключенный канал отображен ораньжевой точкой? нижний на схеме:

Далее попробовал разорвал один канал, получил схему:

- имитация аварии.

Заново проверил пинги, пошли через несколько секунд, не сразу:

- видимо нужно было время, чтобы коммутаторы перестроили бы маршруты, и включили ранее отключенный канал.

В чём преимущества и недостатки этой сети?

Минусы - используется хаб. лучше - коммутатор - более пропускная способность сети с нотуами была бы, т.к. было бы меньше коллизий.

Плюсы - отказоустойчивость, можно порвать один канал между коммутаторами, и сеть продолжит работу.